浙江省高校招生职业技能考试大纲

机械类技能操作

一、考试大纲说明

（一）考试形式：实操

技能操作考试项目分钳工、车工、数控车工、数控铣工（加工中心）等4项技能，考生根据申报的专业方向参加其中1项考试。

1．考试所用工量具及设备清单在考试前20天公布，工量具及设备由考场准备。

2．各考试项目选用材料如下：

钳工：Q235钢

车工：45号钢

数控车、铣：铝材

（二）考试时间：150分钟

（三）分值分配：

1．基本技能操作（工件质量）；120分

2．职业素养（现场操作规范）：30分

（四）考试题型

按图样加工零件

（五）考试能力要求

考查考生使用相应的工量具和加工设备进行工件的加工能力。

（六）参考教材

1．车工技能

浙江省中职机械数控专业新课改教材《普通车床加工技术》（第二版）（高等教育出版社）。

2．钳工技能

浙江省中职机械数控专业新课改教材《钳工技术》（高等教育出版社，傅建中主编，2009版）。

3．数控车工技能

（1）浙江省中职机械数控专业新课改教材《数控车床编程与加工技术》（高等教育出版社，娄海滨主编，2010版）。

（2）《数控车床编程与加工技术同步实训手册》（高等教育出版社，徐斌主编，2011版）。

4．数控铣工技能

（1）浙江省中职机械数控专业新课改教材《数控铣床编程与加工技术》（高等教育出版社，崔陵主编，2010版）。

（2）《数控铣床编程与加工技术同步实训手册》（高等教育出版社，胡其谦主编，2013版）。

二、考试内容与范围

（一）车工技能操作测试

1．配分方案

| 序号 | 项目名称 | 评分要求 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本技能操作 （工件质量） | 根据零件图样及工件评分标准，测量工件给分 | 120 |
| 2 | 职业素养 （现场操作规范） | 根据职业素养评分要求，现场给分 | 30 |
| 合 计 |  |  | 150 |

2．考核内容及要求

| 项目 | 考核点和要求 |
| --- | --- |
| 识图与工艺 | 1．能读懂中等复杂程度的零件图 |
|  | 2．能编制中等复杂程度零件的加工工艺 |
| 工量具及 设备使用 | 1．能正确、合理选用工具和量具 |
|  | 2．能刃磨车刀及标准麻花钻头 |
|  | 3．能正确操作使用卧式普通车床和简单维护保养 |
|  | 4．能使用车床通用夹具进行工件的正确定位与夹紧 |
| 技能考核点 | 1．能车削3个以上台阶的普通台阶轴，尺寸公差等级IT8，几何公差等级9级，表面粗糙度Ra3.2μm |
|  | 2．能车削套类零件，公差等级外径IT7，内孔IT8，表面粗糙度Ra3.2μm |
|  | 3．能车削具有内、外圆锥面的工件、球面类工件、曲线手柄等简单成形面，并进行相应的计算和调整，表面粗糙度小于Ra3.2μm，锥端直径IT8，锥面接触面不少于50%，其余表面IT11 |
|  | 4．能车削普通螺纹，螺纹精度8级，表面粗糙度小于Ra3.2μm |
|  | 5．能进行直纹和斜纹滚花，花纹清晰，外径符合尺寸要求 |
|  | 6．能对内外径、长度、深度、高度、锥度及成形面、螺纹等进行精度检测及误差分析 |

3．评分标准

基本技能操作（工件质量）评分标准由命题者制定，职业素养（现场操作规范）评分参考见下表。

职业素养（现场操作规范）评分参考

| 项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工量具与 设备使用 | 20 | 1．工具量具混放扣2分 2．量具掉地上每次扣2分 3．工件装夹不规范扣5分 4．刀具安装及使用不规范扣5分 5．量具测量方法不对扣1分 6．主轴未完全停止就测量工件扣2分 7．卡盘扳手不及时取下扣3分 8．主轴变速不停车扣10分 9．车床操作戴手套扣5分 | 本项目扣完为止，不倒扣 |
| 安全文 明生产 | 10 | 1．未穿工作服扣10分 2．工作服穿戴不整齐规范扣5分 3．工具量具摆放不整齐扣2分 4．操作工位旁不整洁扣2分 5．操作时发生安全小事故扣2分 6．交卷后没清理工位扣5分 7．交卷后没清扫卫生扣5分 | 本项目扣完为止，不倒扣 |
| 否决项 |  | 1．不服从考试安排 2．严重违反安全与文明生产规程 3．违反设备操作规程 4．发生重大事故 | 本项目出现任意一项，按零分处理 |

（二）钳工技能操作测试

1．配分方案

| 序号 | 项目名称 | 评分要求 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本技能操作 （工件质量） | 根据零件图样及工件评分标准，测量工件给分 | 120 |
| 2 | 职业素养 （现场操作规范） | 根据职业素养评分要求，现场给分 | 30 |
| 合 计 |  |  | 150 |

2．考核内容及要求

| 项目 | 考核点和要求 |
| --- | --- |
| 识图与工艺 | 1．能读懂中等复杂程度的零件图 |
|  | 2．能编制中等复杂程度零件的加工工艺 |
| 工量具及 设备使用 | 1．能正确、合理使用工具和量具 |
|  | 2．能正确操作台式钻床 |
| 技能考核点 | 1．能利用划线工具及分度头进行平面划线，划线精度IT13 |
|  | 2．能锉削平面和曲面，锉削零件的尺寸精度IT9~IT10，几何公差等级10级，表面粗糙度Ra3.2μm |
|  | 3．能进行麻花钻的正确使用与刃磨 |
|  | 4．能进行钻孔、扩孔和锪孔，孔径尺寸精度IT11，孔的位置精度IT12 |
|  | 5．能进行铰孔，铰孔的孔径尺寸精度IT8、几何公差等级8级，表面粗糙度达Ra1.6μm |
|  | 6．能使用丝锥攻内螺纹，使用板牙套外螺纹 |
|  | 7．能手工制作平面板件和平面配合件 |
|  | 8．能使用常用量具进行零件的检测 |

3．评分标准

基本技能操作（工件质量）评分标准由命题者制定，职业素养（现场操作规范）评分参考见下表。

职业素养（现场操作规范）评分参考

| 项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工量具与 设备使用 | 20 | 1．工具量具混放扣2分 2．量具掉地上每次扣2分 3．量具测量方法不对扣1分 4．钻孔操作戴手套扣5分 5．台式钻床转速选用不当扣5分 6．锯切姿势不正确扣2分 7．锯切速度不合理扣2分 8．锉削姿势不正确扣2分 9．锉削速度不合理扣2分 | 本项目扣完为止，不倒扣 |
| 安全文 明生产 | 10 | 1．未穿工作服扣10分 2．工作服穿戴不整齐规范扣5分 3．工具量具摆放不整齐扣2分 4．操作工位旁不整洁扣2分 5．操作时发生安全小事故扣2分 6．交卷后没清理工位扣5分 7．交卷后没清扫卫生扣5分 | 本项目扣完为止，不倒扣 |
| 否决项 |  | 1．不服从考试安排 2．严重违反安全与文明生产规程 3．违反设备操作规程 4．发生重大事故 | 本项目出现任意一项，按零分处理 |

（三）数控车工技能操作测试

1．配分方案

| 序号 | 项目名称 | 评分要求 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本技能操作 （工件质量） | 根据零件图样及工件评分标准，测量工件给分 | 120 |
| 2 | 职业素养 （现场操作规范） | 根据职业素养评分要求，现场给分 | 30 |
| 合 计 |  |  | 150 |

2．考核内容及要求

| 项目 | 考核点和要求 |
| --- | --- |
| 识图与工艺 | 1．能读懂中等复杂程度的零件图 |
|  | 2．能编制中等复杂程度车削零件的数控加工工艺 |
|  | 3．能使用通用夹具（如三爪卡盘）进行零件装夹与定位 |
|  | 4．能选择、安装和调整数控车床常用刀具 |
| 数控编程 （手工编程） | 1．能编制由直线、圆弧组成的二维轮廓加工程序 |
|  | 2．能编制螺纹加工程序 |
|  | 3．能编制固定循环、子程序等加工程序 |
|  | 4. 能使用M、S、T、F等常用的指令 |
| 数控车 床操作 | 1．能使用操作面板上的常用功能键 |
|  | 2．能通过操作面板输入和编辑加工程序 |
|  | 3．能进行对刀，建立工件坐标系，并能设置刀具参数 |
|  | 4．能进行程序的校验、单步执行及空运行 |
| 零件加工 与精度检测 | 1．能进行中等复杂零件加工，轴颈尺寸公差等级IT7~IT8，几何公差等级9级，表面粗糙度Ra1.6μm |
|  | 2．能进行普通三角螺纹的加工，螺纹精度8级，表面粗糙度Ra3.2μm |
|  | 3．能进行外径槽的加工，槽宽尺寸公差等级IT9，几何公差等级9级，表面粗糙度Ra3.2μm |
|  | 4．能进行孔加工，孔径尺寸公差等级IT8，几何公差等级9级，表面粗糙度Ra3.2μm |
|  | 5．能够进行零件的长度、内外径、螺纹、锥度等加工表面的精度检测 |

3．评分标准

基本技能操作（工件质量）评分标准由命题者制定，职业素养（现场操作规范）评分参考见下表。

职业素养（现场操作规范）评分参考

| 项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工量具与 设备使用 | 20 | 1．工具量具混放扣2分 2．量具掉地上每次扣2分 3．工件装夹不规范扣5分 4．刀具安装不规范扣5分 5．量具测量方法不对扣1分 6．主轴未完全停止就测量工件扣2分 7．卡盘扳手不及时取下扣3分 8．车床操作戴手套扣5分 9．车削过程中打开防护门扣2分 | 本项目扣完为止，不倒扣 |
| 安全文 明生产 | 10 | 1．未穿工作服扣10分 2．工作服穿戴不整齐规范扣5分 3．工具量具摆放不整齐扣2分 4．操作结束工位旁不整洁2分 5．操作时发生安全小事故扣2分 6．交卷后没清理工位扣5分 7．交卷后没清扫卫生扣5分 | 本项目扣完为止，不倒扣 |
| 否决项 |  | 1．不服从考试安排 2．撞刀等造成严重后果 3．严重违反安全与文明生产规程 4．违反设备操作规程 5．发生重大事故 | 本项目出现任意一项，按零分处理 |

（四）数控铣工（加工中心）技能操作测试

1．配分方案

| 序号 | 项目名称 | 评分要求 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本技能操作 （工件质量） | 根据零件图样及工件评分标准，测量工件给分 | 120 |
| 2 | 职业素养 （现场操作规范） | 根据职业素养评分要求，现场给分 | 30 |
| 合 计 |  |  | 150 |

2．考核内容及要求

| 项目 | 考核点和要求 |
| --- | --- |
| 识图与工艺 | 1．能读懂中等复杂程度的零件图 |
|  | 2．能编制中等复杂程度零件的数控铣削加工工艺 |
|  | 3．能使用平口钳等通用夹具进行零件的装夹与定位 |
|  | 4．能选择、安装和调整数控铣床常用刀具 |
| 数控编程 （手工编程） | 1．能编制直线插补、圆弧插补二维轮廓的加工程序 |
|  | 2．能编制平面铣削加工程序 |
|  | 3．能编制钻、扩、铰等孔加工程序 |
|  | 4. 能使用M、S、T、F等常用的指令 |
| 数控铣床操作 | 1．能使用操作面板上的常用功能键 |
|  | 2．能通过操作面板编辑加工程序 |
|  | 3．能进行对刀，建立工件坐标系，并能设置刀具参数 |
|  | 4．能进行程序的校验、单步执行及空运行 |
| 零件加工 与精度检测 | 1．能运用数控加工程序进行水平面、阶梯面等铣削加工，尺寸公差等级IT8，几何公差等级9级，表面粗糙度Ra3.2μm |
|  | 2．能运用数控加工程序进行直线、圆弧组成的平面轮廓零件铣削加工，尺寸公差等级IT9，几何公差等级9级，表面粗糙度Ra3.2μm |
|  | 3．能运用数控加工程序进行孔加工，尺寸公差等级IT8，几何公差等级9级，表面粗糙度达Ra3.2μm |
|  | 4．能运用数控加工程序进行槽的加工，尺寸公差等级IT9，几何公差等级9级，表面粗糙度Ra3.2μm |
|  | 5．能够进行零件的长度、台阶、槽、孔径等加工表面的精度检测 |

3．评分标准

基本技能操作（工件质量）评分标准由命题者制定，职业素养（现场操作规范）评分参考见下表。

职业素养（现场操作规范）评分参考

| 项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工量具与 设备使用 | 20 | 1．工具量具混放扣2分 2．量具掉地上每次扣2分 3．工件装夹不规范扣5分 4．刀具安装不规范扣5分 5．量具测量方法不对扣1分 6．机床未完全停止就测量工件扣2分 7．戴手套操作机床扣5分 8．铣削过程中打开防护门扣2分 | 本项目扣完为止，不倒扣 |
| 安全文 明生产 | 10 | 1．未穿工作服扣10分 2．工作服穿戴不整齐规范扣5分 3．工具量具摆放不整齐扣2分 4．操作结束工位旁不整洁扣2分 5．操作时发生安全小事故扣2分 6．交卷后没清理工位扣5分 7．交卷后没清扫卫生扣5分 | 本项目扣完为止，不倒扣 |
| 否决项 |  | 1．不服从考试安排 2．撞刀等造成严重后果 3．严重违反安全与文明生产规程 4．违反设备操作规程 5．发生重大事故 | 本项目出现任意一项，按零分处理 |