机械类-钳工操作考试评分标准

钳工操作考试评分标准由工件质量和职业素养（现场操作规范）两部分组成。考试总分为工件质量分与职业素养（现场操作规范）分之和。

一、工件质量评分标准

1. 工件质量分的配分

公布的工件质量评分标准（评分样表）中每一项评分项目（对应试题加工表面特征类型）为一个配分值区间；

考试使用的工件质量评分标准中每一项评分项目（对应试题图样标注要素）为一个确定的配分数值。

2. 工件质量分的评定

考试结束后由评定人员测量工件各评分项目的实际要素，填写检测结果，根据评定标准评定该项目的得分，各项得分之和即为工件质量分。

二、职业素养（现场操作规范）评分标准

在考试过程中由评定人员按现场操作规范评定，单项分值按评分标准扣完为止。

若出现否决项则职业素养（现场操作规范）评分总分按零分计。

三、考试时间及考试停止

操作考试时间150分钟，包括工件加工与交卷、考试结束前的工位清理、卫生工作等。

以下情况考生必须立即停止考试：

1．考评人员指出考生严重违反安全操作规程。

2．考试时间结束。

3．发生重大安全事故，终止考试。

四、考试说明

1．考件材料和考试所使用的设备由考点统一准备。

2．考试所使用的工、刀、量、辅具等由考点统一准备。

3. 公布的考场准备单样表为考生考前培训参考用，正式的考场准备通知单根据考点实际情况可能略有调整，不再公布。

4. 考试过程中如发生因考生操作失误引起设备损坏情况，设备维修费用由参加考试的学校和学生共同承担，社会考生则由考生本人承担。

5. 考试中考生使用的劳保用品（工作服、防护眼镜、三防安全鞋）由考生自行准备。

机械类—钳工考场准备通知单（样表）

一、材料准备

| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q235 | 见备料图 | 每位考生1件 | 按实际考生人数准备 |

备料图

二、设备准备

| 序号 | 设备名称 | 规 格（mm） | 数 量 | 备 注 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 划线平台 | 600×800 | 每4-6人1块 | 或300×300小型平台，每人1块 |  |
| 2 | 方箱 | 200×200×200 | 每4-6人1个 | 或90°靠铁、100×100×100小方箱，每人1块 |  |
| 3 | 台式钻床 | Z4112 | 每3-4人1台 | 或同类钻床 |  |
| 4 | 平口钳 | 125 | 每3-4人1个 | 与台钻配套 |  |
| 5 | 台虎钳 | 125 | 根据考试人数定 | 工位中间设安全网 |  |
| 6 | 软钳口 |  | 每台虎钳1副 |  |  |
| 7 | 台式 砂轮机 | 250 | 共2-4台 | 白钢玉砂轮 |  |
| 8 | 游标 高度尺 | 0～300(或0～200） | 每个方箱配2把 | 划线用，若小型平台每人1把 | 上量、哈量或成量 |

三、工、量、刀具准备（除了注明以外，均为每个工位）

| 类别 | 序号 |  | 名称 |  | 规格（mm） |  |  | 精度 |  | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量具 | 1 |  | 游标卡尺 |  | 0～150 |  |  | 0.02 |  | 1 | 上量、哈量或成量 |  |
|  | 2 |  | 深度游标卡尺 |  | 0～200 |  |  | 0.02 |  | 1 | 上量、哈量或成量 |  |
|  | 3 |  | 直角尺 |  | 100×63 |  |  | 一级 |  | 1 | 上量、哈量或成量 |  |
|  | 4 |  | 万能角度尺 |  | 0～320° |  |  | 2′ |  | 1 | 上量、哈量或成量 |  |
|  | 5 |  | 刀口尺 |  | 125 |  |  | 一级 |  | 1 | 上量、哈量或成量 |  |
|  | 6 |  | R规 |  | 1～15 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 7 |  | 钢直尺 |  | 150 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 8 |  | 极限量规 |  | Φ6H8 |  |  |  |  | 1 | 上量、哈量或成量 |  |
|  | 9 |  | 螺纹塞规 |  | M8 |  |  |  |  | 1 | 上量、哈量或成量 |  |
| 工具 刀具 | 10 | 直柄麻花钻 |  | Φ3.5（2支），Φ5.8，Φ6.8, Φ7.8 |  |  |  |  |  | 已刃磨 | 其余 各1支 | 上工 |
|  | 11 | 直柄倒角钻 |  | Φ8.3（90°） |  |  |  |  |  |  | 1支 |  |
|  | 12 | 直柄圆柱铰刀(配铰手） |  | Φ6H8 |  |  |  |  |  |  | 1副 | 上工 |
|  | 12 | 丝锥（配铰手） |  | M8 |  |  |  |  |  |  | 1支 | 上工 |
|  | 13 | 锯条 |  | 中齿（每25长度18牙，齿距1.4） |  |  |  |  |  |  | 4条 | 上海牌 |
|  | 14 | 锯弓 |  | 300可调式手用锯弓 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 15 | 錾子 |  | 刃宽约15 |  |  |  |  |  | 已刃磨 | 1 |  |
|  | 16 | 手锤 |  | 圆头，0.45kg |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 17 | 锉刀刷 |  | 细铜丝(或细钢丝）刷 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 18 | 平锉 |  | 300或250（1号纹或2号纹） |  |  |  |  |  |  | 1/人 | 杭锉牌 |
|  | 19 |  |  | 200或150（3号纹或4号纹） |  |  |  |  |  |  | 1/人 | 杭锉牌 |
|  | 20 | 三角锉 |  | 150或200（1号纹或2号纹） |  |  |  |  |  |  | 1 | 杭锉牌 |
|  | 21 |  |  | 150或200（3号纹或4号纹） |  |  |  |  |  |  | 1 | 杭锉牌 |
|  | 22 | 划针 |  |  |  |  |  |  |  | 已刃磨 | 1 |  |
|  | 23 | 样冲 |  |  |  |  |  |  |  | 已刃磨 | 1 |  |
|  | 24 | 划线圆规 |  |  |  |  |  |  |  | 已刃磨 | 1 |  |
| 其他 | 25 | 毛刷 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 26 | 电刻笔 |  |  |  |  |  |  | 1台/考场 |  |  |  |
|  | 27 | 蓝油（淡金水） |  |  |  |  |  |  | 若干 |  |  |  |
|  | 28 | 机油壶 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 装机油 |  |
|  | 29 | 签字笔 |  |  |  |  |  |  | 油性 |  |  |  |

机械类—钳工现场操作规范评分表

准考证号                    考试场次               工位号

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工量刃具与设备使用 | 20 | 1.量具掉地上每次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.工量刃具使用不当或摆放混乱扣2分 |  |  |
|  |  |  | 3.划针当样冲使用扣2分 |  |  |
|  |  |  | 4.锯条限用4条，每增加1条扣3分 |  |  |
|  |  |  | 5.锉刀损坏要求换新锉刀扣4分 |  |  |
|  |  |  | 6.刀具损坏每支扣3分 |  |  |
|  |  |  | 7.钻削时工件或平口钳飞出扣3分 |  |  |
|  |  |  | 8.台钻切削用量选用不当扣2分 |  |  |
|  |  |  | 9.钻削超程损坏平口钳扣3分 |  |  |
| 2 | 安全文 明生产 | 10 | 1.未穿工作服扣10分 |  |  |
|  |  |  | 2.未穿三防安全鞋扣10分 |  |  |
|  |  |  | 3.工作服穿戴不整齐不规范扣3分 |  |  |
|  |  |  | 4.操作时发生人身安全小事故扣3分 |  |  |
|  |  |  | 5.交卷后不清理工位扣5分 |  |  |
|  |  |  | 6.操作机床时未佩戴防护眼镜（不可用其他眼镜代替）扣2分/次 |  |  |
| 3 | 否决项 | 本项目出现任意一项，按零分处理 | 1.不服从考试安排 |  |  |
|  |  |  | 2.严重违反安全与文明生产规程 |  |  |
|  |  |  | 3.违反设备操作规程 |  |  |
|  |  |  | 4.发生重大事故 |  |  |
|  |  |  | 5.未在工件上留下任何加工痕迹 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 考试过程记录 |  |  |  |  |  |
| 考生签名 |  |  |  |  |  |
| 考评人员签名 |  |  |  | 日期 |  |

机械类—钳工工件质量评分表（样表）

| 序号 | 项目 | 检测内容 | 配分 | 评分标准 | 检测结果 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度、深度 | 9-11个 | 55-65分 | 每超差0.05扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 每超差0.01扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 超差不得分 |  |  |
| 2 | 角度尺寸 | 1-3个 | 10-15分 | 超差不得分 |  |  |
| 3 | 孔与 相关尺寸 | 4-6个 | 15-25分 | 超差不得分 |  |  |
|  |  |  |  | 位置尺寸超差不得分 |  |  |
| 4 | 几何公差 | 2-3个 | 15-20分 | 角度尺透光法检查 每超差0.02扣1分 超差不得分 |  |  |
| 5 | 外观 | 表面粗糙度 | 5-10分 | 每处超差扣1-2分 |  |  |
|  |  | 孔口与周边倒角 | 5-10分 | 每处超差扣0.5-1分 |  |  |
| 合 计 |  |  | 120分 |  |  |  |
| 考评人员签名 |  |  |  |  |  |  |