机械类-数控铣工考试评分标准

数控铣工操作考试评分标准由工件质量和职业素养（现场操作规范）两部分组成，总分为工件质量分与职业素养（现场操作规范）分之和。

一、工件质量评分标准

1. 工件质量分的配分

公布的工件质量评分标准（评分样表）中每一项评分项目（对应试题加工表面特征类型）为一个配分值区间；

考试使用的工件质量评分标准中每一项评分项目（对应试题图样标注要素）为一个确定的配分数值。

2. 工件质量分的评定

考试结束后由评定人员测量工件各评分项目的实际要素，填写检测结果，根据评定标准评定该项目的得分，各项得分之和即为工件质量分。

二、职业素养（现场操作规范）评分标准

在考试过程中由评定人员按现场操作规范评定，单项分值按评分标准扣完为止。

若出现否决项则职业素养（现场操作规范）评分总分按零分计。

三、考试时间及考试停止

操作考试时间150分钟包括工件加工与交卷、考试结束前的工位清理、卫生工作等。

以下情况考生必须立即停止考试：

1．考评人员指出考生严重违反安全操作规程。

2. 考试时间结束。

3．发生重大安全事故，终止考试。

四、考试说明

1．考件材料和考试所使用的设备由考点统一准备。

2．考试所使用的工、量、刃具等由考点统一准备。

3. 公布的考场准备单样表为考生考前培训参考用，正式的考场准备通知单根据考点实际情况可能略有调整，不再公布。

4．考试过程中如发生因考生操作失误引起设备损坏情况，设备维修费用由参加考试的学校和学生共同承担，社会考生则由考生本人承担。

5．考试中考生使用的劳保用品（工作服、防护眼镜、三防安全鞋）由考生自行准备。

机械类-数控铣工准备通知单（样表）

一、材料准备：

| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2A12 | 80×80型材，厚度为33±1mm | 1件/每位考生 |  |

二、设备准备：

| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控铣床 | 根据考点情况选择 |  |  |
| 精密平口钳 | 对应工件 | 1副/每台机床 |  |
| 钻夹头刀柄 | 与机床配 | 2副/每台机床 |  |
| ER刀柄及筒夹 | 与机床配 | 2副/每台机床 |  |
| 面铣刀及刀柄 | 与机床配 | 1副/每台机床 |  |

三、刀具准备：

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 键槽铣刀 | Φ6 | 1 | 高速钢GB/T6117.1 |
| 2 | 立铣刀 | Φ12 | 1 |  |
| 3 | 中心钻 | A3 | 1 |  |
| 4 | 麻花钻 | Φ10 | 1 | 已刃磨 |

四、工具准备：

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寻边器 |  | 1 |  |
| 2 | 什锦锉(套装) |  | 1 |  |
| 3 | 等高垫块 |  | 若干 |  |
| 4 | 磁性表座 |  | 1 |  |
| 5 | 铜棒 |  | 1 |  |
| 6 | 计算器 |  | 1 |  |
| 7 | 草稿纸 |  | 若干 |  |

五、量具准备：上量、哈量、成量

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杠杆百分表 | 0.01/0～0.8mm | 1 |  |
| 2 | 游标卡尺 | 0.02/0～150mm | 1 |  |
| 3 | 游标深度尺 | 0.02/0～150 mm | 1 |  |
| 4 | 外径千分尺 | 0.01/0～25mm | 1 |  |
| 5 | 外径千分尺 | 0.01/25～50mm | 1 |  |
| 6 | 外径千分尺 | 0.01/50～75mm | 1 |  |
| 7 | R规 | R1～R25 | 1 |  |
| 8 | 万能角度尺 | 0～320° | 1 |  |

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工量刃具与设备使用 | 20 | 1.量具掉地上每次扣2分 |  |  |
|  |  |  | 2.加工过程中工件掉落扣5分 |  |  |
|  |  |  | 3.机床未完全停止就测量工件扣2分 |  |  |
|  |  |  | 4.铣削过程中打开防护门扣2分 |  |  |
|  |  |  | 5.工量刃具摆放混乱扣2分 |  |  |
|  |  |  | 6.刀具损坏每把扣3分 |  |  |
|  |  |  | 7.刀具更换（只允许更换一次）扣5分 |  |  |
|  |  |  | 8.发生撞刀等事故扣3分 |  |  |
| 2 | 安全文 明生产 | 10 | 1.未穿工作服扣10分 |  |  |
|  |  |  | 2.未穿三防安全鞋扣10分 |  |  |
|  |  |  | 3.工作服穿戴不整齐不规范扣3分 |  |  |
|  |  |  | 4.操作时发生人身安全小事故扣3分 |  |  |
|  |  |  | 5.交卷后不清理工位扣5分 |  |  |
|  |  |  | 6.操作机床时未佩戴防护眼镜（不可用其他眼镜代替）扣2分/次 |  |  |
| 3 | 否决项 | 本项目出现任意一项，按零分处理 | 1.不服从考试安排 |  |  |
|  |  |  | 2.严重违反安全与文明生产规程 |  |  |
|  |  |  | 3.严重违反设备操作规程 |  |  |
|  |  |  | 4.发生重大事故 |  |  |
|  |  |  | 5.未在工件上留下任何加工痕迹 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 考试过程记录 |  |  |  |  |  |
| 考生签名 |  |  |  |  |  |
| 考评人员签名 |  |  |  | 日期 |  |

机械类-数控铣工现场操作规范评分表

准考证号                       考试场次                工位号

机械类-数控铣工工件质量评分表（样表）

考件编号:                                              准考证号:

| 序号 | 检测项目 | 配分 | 评分标准 | 检测结果 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要尺寸（8～15个） | 50～85 | 每超差0.01扣2分 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 次要尺寸（24～40个） | 30～50 | 超差不得分 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | 粗糙度（1个） | 2～5 | 每特征Ra值增大一级扣1分 |  |  |
| 12 | 倒角倒钝 | 1～3 | 未按要求每处扣0.5分 |  |  |
| 13 | 有无损伤 | 1～5 | 每损伤一处扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  | 120 |  |  |  |